Design-Dokument

PV-WP-Control
Home Assistant Add-on

Alpha Innotec Wärmepumpe mit Luxtronik 2.1
PV-Eigenverbrauchsoptimierung über Modbus TCP (SHI)

Version 1.0 – 02. May 2026

# Inhaltsverzeichnis

1. Systemübersicht

2. Konfiguration

2.1 Statische Add-on Config

2.2 Dynamische Parameter (HA Entities)

3. Betriebsmodi

4. Output Entities

4.1 Sensoren

4.2 Diagnostic

5. State Machine

6. Modbus Aktionen pro Zustand

7. Timing

8. Sicherheitsmechanismen

9. MQTT Topics

10. Dateistruktur

11. Dashboard

12. Offene Punkte

# 1. Systemübersicht

Das PV-WP-Control Add-on ist ein autonomer Docker-Container der innerhalb von Home Assistant OS läuft. Es steuert eine Alpha Innotec Wärmepumpe (Luxtronik 2.1) direkt über Modbus TCP, um bei PV-Überschuss den Kombispeicher zu laden.

## Architektur

Home Assistant OS (Raspi CM4)
├── Luxtronik Integration (Port 8889) → Monitoring
├── PV Integration → sensor.solar_surplus_power
├── MQTT Broker (Mosquitto)
├── HA Core (Dashboard, History, Entities)
└── Add-on: PV-WP-Control (Docker)
      ├── HA REST API ← PV Surplus Entity lesen
      ├── MQTT ←→ Entities publizieren + Config empfangen
      └── Modbus TCP → WP direkt steuern (192.168.0.175:502)

Wichtig: Das Add-on liest die WP-Daten direkt per Modbus TCP (Port 502) und nicht über die Luxtronik-Integration (Port 8889). Dadurch gibt es keine Konflikte zwischen den beiden Systemen und das Add-on ist vollständig autonom.

# 2. Konfiguration

## 2.1 Statische Add-on Config

Diese Parameter werden in der Add-on-Konfiguration gesetzt und sind im Normalbetrieb nicht veränderbar. Sie definieren die technischen Grundlagen der Steuerung.

| Parameter | Default | Einheit | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| wp_ip | 192.168.0.175 | – | IP-Adresse der Wärmepumpe |
| wp_port | 502 | – | Modbus TCP Port |
| wp_slave_id | 1 | – | Modbus Slave ID |
| ha_entity_pv_surplus | sensor.solar_surplus_power | – | HA Entity für PV-Überschuss (Watt) |
| modbus_refresh_s | 60 | s | Register-Refresh Intervall |
| measurement_interval_s | 15 | s | Mess- und Evaluierungsintervall |
| startup_no_limit_s | 180 | s | Anlaufphase ohne Limit |
| wp_min_standzeit_min | 20 | min | Schaltspielsperre WP (technisch, Hardlimit) |
| register_timeout_min | 15 | min | WP Register-Timeout |
| modbus_retry_delay_s | 30 | s | Retry-Intervall bei Verbindungsverlust |
| ha_connection_timeout_min | 5 | min | Max. Dauer ohne HA-Daten vor Abschaltung |
| max_absolute_temperature | 60.0 | °C | Notaus-Grenze (nicht änderbar) |
| mqtt_topic_prefix | pvwp | – | MQTT Topic Prefix |
| mqtt_discovery_prefix | homeassistant | – | HA MQTT Discovery Prefix |
| log_level | info | – | Logging Level (debug/info/warning) |

## 2.2 Dynamische Parameter (HA Entities)

Diese Parameter werden als HA Entities (via MQTT Discovery) erzeugt und können jederzeit im Betrieb über das Dashboard angepasst werden.

| Entity | Typ | Bereich | Default | Einheit | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| select.pvwp_mode | select | Aus / PV Überschuss / Sofort | Aus | – | Betriebswahlschalter |
| number.pvwp_offset | number | 3.0 – 20.0 | 5.0 | K | Offset auf RL extern |
| number.pvwp_min_surplus | number | 500 – 5000 | 800 | W | Min. Überschuss für Start |
| number.pvwp_shutdown_delay | number | 5 – 60 | 30 | min | Ausschaltverzögerung |
| number.pvwp_min_standzeit | number | 5 – 60 | 25 | min | Min. Standzeit (User-definiert) |
| number.pvwp_max_temperature | number | 40.0 – 60.0 | 55.0 | °C | Max. Speichertemperatur |
| number.pvwp_min_power | number | 500 – 2000 | 600 | W | Min. Leistungsvorgabe |

Hinweis zur Standzeit: Es gilt immer max(wp_min_standzeit_min, pvwp_min_standzeit). Der User kann die technische Mindest-Standzeit der WP nicht unterschreiten.

# 3. Betriebsmodi

| Modus | Verhalten | Anwendungsfall |
| --- | --- | --- |
| Aus | Steuerung inaktiv. Kein Modbus-Schreiben. Nur Monitoring (lesen). | Normalbetrieb ohne PV-Steuerung |
| PV Überschuss | Automatischer Betrieb basierend auf PV-Surplus. State Machine aktiv. | Standard-PV-Betrieb |
| Sofort | WP sofort starten mit max. Leistung, unabhängig von PV. Max-Temperatur gilt weiterhin. | Manueller Test, Speicher schnell laden |

# 4. Output Entities

Diese Entities werden vom Add-on via MQTT Auto-Discovery in HA erzeugt.

## 4.1 Sensoren

| Entity | Typ | Einheit | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| sensor.pvwp_state | sensor | – | AUS, WARTEN, ANLAUF, BETRIEB, ABREGELUNG, ABSCHALT |
| sensor.pvwp_power_consumption | sensor | W | Leistungsaufnahme WP |
| sensor.pvwp_heat_output | sensor | W | Heizleistung (thermisch) |
| sensor.pvwp_cop | sensor | – | Aktueller COP |
| sensor.pvwp_rl_extern | sensor | °C | Speichertemperatur (RL extern) |
| sensor.pvwp_rl_soll | sensor | °C | Aktueller SOLL an WP gesendet |
| sensor.pvwp_pv_surplus | sensor | W | PV-Überschuss (gelesener Wert) |
| sensor.pvwp_active_limit | sensor | W | Aktuell gesetztes Limit |
| sensor.pvwp_runtime | sensor | min | Laufzeit seit letztem Start |
| sensor.pvwp_cooldown | sensor | min | Restliche Standzeit |
| sensor.pvwp_energy_today | sensor | kWh | Heutige PV-Energie in WP |

## 4.2 Diagnostic

| Entity | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| binary_sensor.pvwp_wp_running | binary_sensor | WP Kompressor läuft |
| binary_sensor.pvwp_modbus_connected | binary_sensor | Modbus Verbindung OK |
| sensor.pvwp_last_start | timestamp | Zeitpunkt letzter WP-Start |
| sensor.pvwp_last_stop | timestamp | Zeitpunkt letzte WP-Abschaltung |

# 5. State Machine

## Zustände

| Zustand | Beschreibung | Modbus-Aktion |
| --- | --- | --- |
| AUS | Steuerung inaktiv, nur Monitoring | Nur lesen |
| WARTEN | Mode aktiv, Bedingungen noch nicht erfüllt | Nur lesen |
| ANLAUF | Fixwert gesetzt, KEIN Limit, warte auf Kompressorstart | Schreiben: Fixwert ohne Limit |
| BETRIEB | WP läuft, Limit aktiv, Fixwert wird nachgeführt | Schreiben: Fixwert + Limit |
| ABREGELUNG | PV unter Minimum, Timer läuft (Ausschaltverzögerung) | Schreiben: Fixwert + letztes Limit |
| ABSCHALT | Reset senden, Cooldown starten | Schreiben: Reset (einmalig) |

## Zustandsübergänge

| Von → Nach | Bedingung | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| AUS → WARTEN | mode = "PV Überschuss" |  |
| AUS → ANLAUF | mode = "Sofort" UND cooldown = 0 UND rl_ext < max_temp |  |
| WARTEN → ANLAUF | surplus >= min_surplus UND cooldown = 0 UND rl_ext < max_temp |  |
| WARTEN → AUS | mode = "Aus" |  |
| ANLAUF → BETRIEB | leistung > 300W | Kompressor läuft |
| ANLAUF → ABSCHALT | Timeout 180s ODER mode = "Aus" | WP startet nicht |
| BETRIEB → ABREGELUNG | surplus < min_surplus (Mode=PV) | Timer startet |
| BETRIEB → ABSCHALT | rl_ext >= max_temp ODER mode = "Aus" |  |
| ABREGELUNG → BETRIEB | surplus >= min_surplus | Timer reset |
| ABREGELUNG → ABSCHALT | Timer >= shutdown_delay ODER rl_ext >= max ODER mode = "Aus" |  |
| ABSCHALT → AUS | Reset gesendet | Cooldown = max(wp_min, user_min) |

# 6. Modbus Aktionen pro Zustand

| Zustand | Register Schreiben | Register Lesen | Intervall |
| --- | --- | --- | --- |
| AUS / WARTEN | – | IR10102, IR10101, IR10301, IR10300, IR10002, IR10000 | 15s |
| ANLAUF | HR10065=0, HR10000=1, HR10001=Fixwert | Wie oben + IR10301 (Leistung) | Schreiben: 60s Lesen: 15s |
| BETRIEB | HR10000=1, HR10001=Fixwert, HR10040=1, HR10041=Limit | Wie oben | Schreiben: 60s Lesen: 15s |
| ABREGELUNG | Wie BETRIEB | Wie BETRIEB | Schreiben: 60s Lesen: 15s |
| ABSCHALT | HR10000=0, HR10001=0, HR10040=0, HR10041=300, HR10065=0 | – | Einmalig |

## Berechnungen

Fixwert-Berechnung:
  fixwert_celsius = min(rl_extern + offset_k, max_temperature)
  HR10001 = int(fixwert_celsius * 10)

Limit-Berechnung (nur in BETRIEB):
  if mode == "Sofort":
      limit_w = 10000  (unbegrenzt)
  elif mode == "PV Überschuss":
      limit_w = max(pv_surplus, min_power)
  HR10041 = int(limit_w / 100)

# 7. Timing

| Aktion | Intervall | Config-Parameter |
| --- | --- | --- |
| Modbus lesen (Temperaturen, Status) | 15s | measurement_interval_s |
| PV-Surplus lesen (HA REST API) | 15s | measurement_interval_s |
| State Machine evaluieren | 15s | measurement_interval_s |
| Modbus schreiben (Register-Refresh) | 60s | modbus_refresh_s |
| MQTT Status publishen | 15s | measurement_interval_s |
| Fixwert nachführen | 60s | Mit Register-Refresh |
| Cooldown dekrementieren | 60s | – |

# 8. Sicherheitsmechanismen

| Schutz | Bedingung | Aktion |
| --- | --- | --- |
| Max. Temperatur (User) | rl_extern >= pvwp_max_temperature | ABSCHALT |
| Notaus (absolut) | rl_extern >= 60°C (max_absolute_temperature) | Sofort Reset, unabhängig von allem |
| Schaltspielsperre | cooldown > 0 | Kein Start möglich |
| Register-Timeout | Refresh alle 60s | WP fällt nach 15 Min in Default |
| Modbus-Disconnect | Verbindung verloren | Retry 30s, nach 3 Fehlern → AUS |
| HA-Disconnect | Kein PV-Wert seit 5 Min | ABSCHALT |
| Anlauf-Timeout | 180s ohne Leistung > 300W | ABSCHALT |
| Mode = Aus | Jederzeit | Sofort ABSCHALT aus jedem Zustand |

# 9. MQTT Topics

## Publish (Add-on → HA)

pvwp/state              → "AUS" / "WARTEN" / "ANLAUF" / "BETRIEB" / ...
pvwp/power              → 850        (Watt)
pvwp/heat_output        → 4200       (Watt)
pvwp/cop                → 4.9
pvwp/rl_extern          → 38.5       (°C)
pvwp/rl_soll            → 43.5       (°C)
pvwp/active_limit       → 1200       (Watt)
pvwp/pv_surplus         → 1350       (Watt)
pvwp/runtime            → 45         (Minuten)
pvwp/cooldown           → 0          (Minuten)
pvwp/wp_running         → true/false
pvwp/modbus_connected   → true/false
pvwp/energy_today       → 2.4        (kWh)
pvwp/availability       → online/offline  (Last Will)

## Subscribe (HA → Add-on)

pvwp/set/mode           ← "Aus" / "PV Überschuss" / "Sofort"
pvwp/set/offset         ← 5.0
pvwp/set/min_surplus    ← 800
pvwp/set/shutdown_delay ← 30
pvwp/set/min_standzeit  ← 25
pvwp/set/max_temperature← 55.0
pvwp/set/min_power      ← 600

# 10. Dateistruktur

pv-wp-control/
├── config.yaml              # Add-on Metadaten + Options Schema
├── Dockerfile               # Container Build
├── run.sh                   # Entrypoint
├── requirements.txt         # pymodbus, paho-mqtt, requests
├── DOCS.md                  # Dokumentation (erscheint in HA)
├── CHANGELOG.md             # Versionshistorie
├── icon.png                 # Add-on Icon
├── logo.png                 # Add-on Logo
└── src/
    ├── main.py              # Hauptloop + Orchestrierung
    ├── config.py            # Config laden (Add-on Options + MQTT)
    ├── state_machine.py     # Zustandsmaschine
    ├── modbus_client.py     # Modbus Lesen/Schreiben
    ├── mqtt_handler.py      # MQTT Publish/Subscribe + Discovery
    ├── ha_client.py         # HA REST API (PV Surplus lesen)
    ├── safety.py            # Sicherheitslogik
    └── logger.py            # Logging

# 11. Dashboard (Beispiel-Layout)

Das HA Dashboard wird aus den erzeugten Entities zusammengestellt. Alle Werte aktualisieren sich automatisch über MQTT.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│  PV Wärmepumpen Steuerung                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌─ Status ────────────────────────────────────────┐    │
│  │  Modus: [Aus | PV Überschuss | Sofort]          │    │
│  │  Zustand: BETRIEB  (seit 45 min)                │    │
│  │  Cooldown: –                                    │    │
│  └─────────────────────────────────────────────────┘    │
│  ┌─ Leistung ─────────────────────────────────────┐    │
│  │  PV Überschuss:     1350 W                      │    │
│  │  WP Aufnahme:        850 W                      │    │
│  │  Heizleistung:      4200 W                      │    │
│  │  COP:                4.9                        │    │
│  │  Aktives Limit:     1200 W                     │    │
│  └─────────────────────────────────────────────────┘    │
│  ┌─ Speicher ─────────────────────────────────────┐    │
│  │  Temperatur:        42.3 °C  [███████░░░] 77%  │    │
│  │  Sollwert:          47.3 °C                     │    │
│  │  Maximum:           55.0 °C                     │    │
│  └─────────────────────────────────────────────────┘    │
│  ┌─ Einstellungen ────────────────────────────────┐    │
│  │  Offset:              5.0 K                     │    │
│  │  Min. Überschuss:     800 W                     │    │
│  │  Ausschaltverz.:      30 min                    │    │
│  │  Min. Standzeit:      25 min                    │    │
│  │  Max. Temperatur:     55.0 °C                   │    │
│  │  Min. Leistung:       600 W                     │    │
│  └─────────────────────────────────────────────────┘    │
│  ┌─ Graph (24h) ──────────────────────────────────┐    │
│  │  [Leistung / COP / Speichertemp Verlauf]       │    │
│  └─────────────────────────────────────────────────┘    │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

# 12. Offene Punkte

| # | Frage | Vorschlag | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV Surplus: HA REST API oder MQTT Subscribe? | HA REST API (Entity-ID direkt nutzbar) | Entschieden |
| 2 | Luxtronik-Entities als Fallback lesen? | Nein – direkt Modbus ist unabhängiger | Entschieden |
| 3 | Max-Temperatur auch im Modus "Sofort" aktiv? | Ja – Sicherheit immer aktiv | Entschieden |
| 4 | Energiezähler: Reset um Mitternacht? | Ja | Entschieden |
| 5 | Rücklaufbegrenzung durch Hersteller bestätigt? | Antwort ausstehend (55°C oder 60°C) | Offen |